# Лабораторная работа

# Настройка VLAN и маршрутизации между VLAN в Cisco Packet Tracer

## Тема работы

Настройка VLAN и межвлановой маршрутизации (Inter-VLAN Routing) с использованием технологии Router-on-a-Stick

# Цель работы

Научиться:

- создавать VLAN на коммутаторе;

- назначать порты коммутатора в различные VLAN;

- настраивать trunk-соединение между коммутатором и маршрутизатором;

- выполнять настройку маршрутизации между VLAN;

- проверять связь между различными сегментами сети.

# Оборудование

Для выполнения работы необходимо использовать:

| Устройство | Количество |
| --- | --- |
| Маршрутизатор Cisco 2911 | 1 |
| Коммутатор Cisco 2960 | 1 |
| Компьютер PC-PT | 2 |
| Сервер Server-PT | 1 |

# Топология сети

Создать следующую схему:

# Подключение устройств

| Устройство | Порт | Подключение |
| --- | --- | --- |
| PC1 | FastEthernet0 | Switch Fa0/1 |
| PC2 | FastEthernet0 | Switch Fa0/2 |
| Server | FastEthernet0 | Switch Fa0/3 |
| Switch | Fa0/24 | Router G0/0 |

# Схема VLAN

В сети необходимо создать три VLAN:

| VLAN | Название | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 10 | STUDENTS | Компьютеры студентов |
| 20 | TEACHERS | Компьютеры преподавателей |
| 30 | SERVERS | Серверный сегмент |

# IP-адресация сети

## VLAN 10 — STUDENTS

Сеть:

192.168.10.0/24

### PC1

IP-адрес:

192.168.10.10

Маска:

255.255.255.0

Основной шлюз:

192.168.10.1

## VLAN 20 — TEACHERS

Сеть:

192.168.20.0/24

### PC2

IP-адрес:

192.168.20.10

Маска:

255.255.255.0

Основной шлюз:

192.168.20.1

## VLAN 30 — SERVERS

Сеть:

192.168.30.0/24

### Server

IP-адрес:

192.168.30.10

Маска:

255.255.255.0

Основной шлюз:

192.168.30.1

# Ход выполнения работы

# Задание 1

## Создание VLAN на коммутаторе

Создать следующие VLAN:

### VLAN 10

Номер VLAN:

10

Имя:

STUDENTS

### VLAN 20

Номер VLAN:

20

Имя:

TEACHERS

### VLAN 30

Номер VLAN:

30

Имя:

SERVERS

Проверить создание VLAN:

show vlan brief

# Задание 2

## Назначение портов коммутатора

Необходимо назначить порты в соответствующие VLAN.

## Компьютер PC1

Порт:

Fa0/1

Настройки:

Режим:

Access

VLAN:

10

## Компьютер PC2

Порт:

Fa0/2

Настройки:

Режим:

Access

VLAN:

20

## Сервер

Порт:

Fa0/3

Настройки:

Режим:

Access

VLAN:

30

# Задание 3

## Настройка Trunk-соединения

Порт, соединяющий коммутатор с маршрутизатором:

Fa0/24

Настроить в режим:

Trunk

Данный порт должен передавать трафик следующих VLAN:

VLAN 10

VLAN 20

VLAN 30

Проверка:

show interfaces trunk

# Задание 4

## Настройка маршрутизатора Router-on-a-Stick

Включить интерфейс маршрутизатора:

interface g0/0

no shutdown

Создать подинтерфейсы для каждого VLAN.

## VLAN 10

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

## VLAN 20

interface g0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

## VLAN 30

interface g0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

# Задание 5

## Проверка работы сети

Проверить доступность шлюза.

На PC1:

ping 192.168.10.1

Проверить связь между VLAN.

С PC1:

ping 192.168.20.10

Проверить доступ к серверу:

ping 192.168.30.10

С PC2:

ping 192.168.30.10

Ожидаемый результат:

Все устройства должны обмениваться данными между разными VLAN.

# Задание 6 (дополнительное)

## Настройка ограничения доступа с помощью ACL

Настроить правила безопасности:

### Требование:

Компьютеры студентов:

VLAN 10

не должны иметь доступ к серверному сегменту:

VLAN 30

Преподаватели:

VLAN 20

должны иметь доступ к серверам.

Результат:

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| PC1 → Server | Запрещено |
| PC2 → Server | Разрешено |

# Команды проверки

## На коммутаторе:

Просмотр VLAN:

show vlan brief

Просмотр trunk-портов:

show interfaces trunk

## На маршрутизаторе:

Проверка интерфейсов:

show ip interface brief

Проверка таблицы маршрутизации:

show ip route

# Контрольные вопросы

- Для чего используются VLAN в компьютерных сетях?

- Чем отличается Access-порт от Trunk-порта?

- Почему компьютеры из разных VLAN не могут взаимодействовать напрямую?

- Для чего используется команда:

encapsulation dot1Q

- Почему для маршрутизации между VLAN используется маршрутизатор?

- В чем отличие физического интерфейса от подинтерфейса маршрутизатора?

# Дополнительный вопрос для обсуждения

Представьте университетскую сеть:

Студенты

Преподаватели

Администрация

Серверы

Гости

Какие VLAN вы бы создали и почему?