# Практическая работа: «Корпоративная сеть на OSPF»

### Ситуация

Компания имеет:

- головной офис;

- отдел разработки;

- филиал;

- дата-центр;

- склад.

Все подразделения находятся в разных сетях. Необходимо объединить их при помощи маршрутизаторов Cisco и настроить динамическую маршрутизацию OSPF.

## 1. Топология

Создайте в Cisco Packet Tracer следующую сеть:

┌──────────────┐

│  HQ / LAN 1  │

│192.168.10.0/24

└──────┬───────┘

│

R1

/           \

/             \

/               \

R2               R3

│                 │

Development           Branch

192.168.20.0/24      192.168.30.0/24

\               /

\             /

\           /

R4

│

Data Center

192.168.40.0/24

│

R5

│

Warehouse

192.168.50.0/24

Между R2 и R4, а также R3 и R4 есть два разных пути.

Это позволит позже показать главное преимущество OSPF:

если один маршрут перестанет работать, OSPF сможет найти другой путь.

# 2. Необходимое оборудование

В Packet Tracer разместить:

| Оборудование | Количество |
| --- | --- |
| Cisco Router | 5 |
| Switch | 5 |
| PC | минимум 5 |
| Соединения между маршрутизаторами | 5 |

Можно добавить по 2 ПК в каждое подразделение.

# 3. Локальные сети компании

| Подразделение | Сеть | Gateway |
| --- | --- | --- |
| Головной офис | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| Разработка | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| Филиал | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| Data Center | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |
| Склад | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 |

Пример IP компьютеров:

HQ-PC          192.168.10.10

DEV-PC         192.168.20.10

BRANCH-PC      192.168.30.10

SERVER-PC      192.168.40.10

WAREHOUSE-PC   192.168.50.10

Маска:

255.255.255.0

# 4. Сети между маршрутизаторами

Для соединения маршрутизаторов использовать /30.

| Соединение | Сеть |
| --- | --- |
| R1 ↔ R2 | 10.0.12.0/30 |
| R1 ↔ R3 | 10.0.13.0/30 |
| R2 ↔ R4 | 10.0.24.0/30 |
| R3 ↔ R4 | 10.0.34.0/30 |
| R4 ↔ R5 | 10.0.45.0/30 |

# 5. IP-адреса маршрутизаторов

### R1 — головной офис

LAN:      192.168.10.1/24

R1 → R2:  10.0.12.1/30

R1 → R3:  10.0.13.1/30

### R2 — отдел разработки

LAN:      192.168.20.1/24

R2 → R1:  10.0.12.2/30

R2 → R4:  10.0.24.1/30

### R3 — филиал

LAN:      192.168.30.1/24

R3 → R1:  10.0.13.2/30

R3 → R4:  10.0.34.1/30

### R4 — Data Center

LAN:      192.168.40.1/24

R4 → R2:  10.0.24.2/30

R4 → R3:  10.0.34.2/30

R4 → R5:  10.0.45.1/30

### R5 — склад

LAN:      192.168.50.1/24

R5 → R4:  10.0.45.2/30

# 6. Схема адресации

Получится примерно такая сеть:

HQ

192.168.10.0/24

│

R1

10.0.12.1   10.0.13.1

/             \

/               \

10.0.12.2                 10.0.13.2

R2                       R3

│                         │

192.168.20.0/24             192.168.30.0/24

│                         │

10.0.24.1                 10.0.34.1

\                         /

\                       /

10.0.24.2             10.0.34.2

\           /

R4

│

192.168.40.0/24

│

10.0.45.1

│

10.0.45.2

R5

│

192.168.50.0/24

# 7. Основное задание

Студенты должны самостоятельно:

- Создать данную топологию в Cisco Packet Tracer.

- Соединить маршрутизаторы, коммутаторы и компьютеры.

- Настроить IP-адреса всех интерфейсов маршрутизаторов.

- Активировать интерфейсы командой:

no shutdown

- Настроить IP-адреса компьютеров.

- Указать каждому компьютеру правильный Default Gateway.

- Проверить соединения между соседними маршрутизаторами с помощью ping.

- Запустить на всех маршрутизаторах:

router ospf 1

- Добавить все непосредственно подключённые сети в:

area 0

- Проверить соседство OSPF:

show ip ospf neighbor

- Проверить таблицу маршрутизации:

show ip route

- Найти маршруты с обозначением:

O

- Проверить связь между всеми подразделениями компании.

# 8. Что должно работать

После настройки OSPF компьютер головного офиса:

192.168.10.10

должен успешно обращаться к:

192.168.20.10

192.168.30.10

192.168.40.10

192.168.50.10

Например:

PC-HQ> ping 192.168.50.10

Путь будет примерно:

HQ-PC

↓

R1

↓

R2 или R3

↓

R4

↓

R5

↓

Warehouse-PC

# 9. Самая интересная часть — отказ одного маршрута

Когда вся сеть заработала, выполнить тест отказоустойчивости.

Например, отключить соединение:

R2 ───── R4

Можно зайти в соответствующий интерфейс и выполнить:

shutdown

Теперь путь:

R1 → R2 → R4

недоступен.

Но существует другой путь:

R1

↓

R3

↓

R4

↓

R5

Подождать несколько секунд и снова выполнить:

ping 192.168.50.10

Связь должна восстановиться через другой маршрут.

Именно здесь хорошо объяснить студентам главное преимущество динамической маршрутизации:

STATIC

маршрут сломался

↓

администратор должен изменить маршрут

OSPF

маршрут сломался

↓

OSPF обнаружил изменение

↓

нашёл другой путь

# 10. Проверка изменения маршрута

До отключения соединения выполнить на R1:

show ip route

Посмотреть маршрут до:

192.168.40.0/24

и:

192.168.50.0/24

После отключения R2–R4 снова выполнить:

show ip route

Студенты должны увидеть, что OSPF изменил маршрут.

Можно дополнительно использовать:

traceroute 192.168.50.10

чтобы посмотреть, через какие маршрутизаторы теперь проходит пакет.