ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Настройка VLAN, Router-on-a-Stick и динамической маршрутизации RIP
в Cisco Packet Tracer

| Цель работы | Создать корпоративную сеть с двумя VLAN в головном офисе и отдельной сетью филиала; настроить межвлановую маршрутизацию и автоматический обмен маршрутами между маршрутизаторами с помощью RIP версии 2. |
| --- | --- |
| Результат | Компьютеры VLAN 10 и VLAN 20 должны обмениваться данными между собой и иметь доступ к компьютеру филиала без использования статических маршрутов. |

# 1. Постановка проблемы

В головном офисе компании работают два отдела: администрация и IT. Их необходимо разделить на отдельные VLAN. Головной офис связан с удалённым филиалом через второй маршрутизатор. Чтобы не прописывать маршруты вручную, R1 и R2 должны обмениваться информацией о сетях с помощью протокола динамической маршрутизации RIP v2.

VLAN 10 — ADMIN (администрация).

VLAN 20 — IT.

Филиал — отдельная сеть 192.168.30.0/24.

R1 выполняет маршрутизацию между VLAN через Router-on-a-Stick.

R1 и R2 обмениваются маршрутами с помощью RIP версии 2.

Использовать статические команды ip route запрещено.

# 2. Топология сети

ГОЛОВНОЙ ОФИС PC1 (VLAN 10) PC2 (VLAN 20) 192.168.10.10 192.168.20.10 ¦ ¦ +------------ SW1 -------------+ ¦ TRUNK ¦ R1 ¦ 10.0.0.0/30 ¦ R2 ¦ SW2 ¦ PC3 192.168.30.10 ФИЛИАЛ

Примечание: имена интерфейсов могут отличаться в зависимости от выбранной модели устройства. Если в вашем роутере используются другие порты, укажите фактический интерфейс.

# 3. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс / роль | IP-адрес | Маска / префикс | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | VLAN 10 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 (/24) | 192.168.10.1 |
| PC2 | VLAN 20 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 (/24) | 192.168.20.1 |
| R1 | G0/0.10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 (/24) | — |
| R1 | G0/0.20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 (/24) | — |
| R1 | G0/1 | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 (/30) | — |
| R2 | G0/0 | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 (/30) | — |
| R2 | G0/1 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 (/24) | — |
| PC3 | LAN филиала | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 (/24) | 192.168.30.1 |

# 4. Задание 1. Создание VLAN на SW1

Создайте VLAN 10 и VLAN 20:

enable configure terminal vlan 10 name ADMIN exit vlan 20 name IT exit

Проверьте созданные VLAN:

show vlan brief

# 5. Задание 2. Назначение access-портов

Пусть PC1 подключён к Fa0/1, PC2 — к Fa0/2, а R1 — к Fa0/24.

Настройте порт PC1:

configure terminal interface fastEthernet0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 exit

Настройте порт PC2:

interface fastEthernet0/2 switchport mode access switchport access vlan 20 exit

Проверка:

show vlan brief

# 6. Задание 3. Настройка Trunk

Настройте порт SW1, подключённый к R1, в режиме trunk:

configure terminal interface fastEthernet0/24 switchport mode trunk exit

Проверка:

show interfaces trunk

# 7. Задание 4. Router-on-a-Stick на R1

Активируйте физический интерфейс R1:

enable configure terminal interface gigabitEthernet0/0 no shutdown exit

Создайте подинтерфейс для VLAN 10:

interface gigabitEthernet0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 exit

Создайте подинтерфейс для VLAN 20:

interface gigabitEthernet0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 exit

Проверьте состояние интерфейсов:

show ip interface brief

# 8. Задание 5. Настройка PC1 и PC2

PC1 → Desktop → IP Configuration:

IP Address: 192.168.10.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.10.1

PC2:

IP Address: 192.168.20.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.20.1

Проверьте межвлановую маршрутизацию:

PC1> ping 192.168.20.10

# 9. Задание 6. Соединение R1 и R2

На R1:

enable configure terminal interface gigabitEthernet0/1 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 no shutdown exit

На R2:

enable configure terminal interface gigabitEthernet0/0 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 no shutdown exit

Проверьте прямую связь между маршрутизаторами:

R1# ping 10.0.0.2 R2# ping 10.0.0.1

# 10. Задание 7. Настройка сети филиала

На R2:

configure terminal interface gigabitEthernet0/1 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 no shutdown exit

На PC3:

IP Address: 192.168.30.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.30.1

Проверка:

PC3> ping 192.168.30.1

# 11. Задание 8. Настройка RIP v2 на R1

На R1 включите RIP версии 2. Команда network указывает сети, подключённые к R1, которые должны участвовать в RIP.

enable configure terminal router rip version 2 no auto-summary network 192.168.10.0 network 192.168.20.0 network 10.0.0.0 exit

R1 будет сообщать R2 о сетях VLAN 10 и VLAN 20 и одновременно обмениваться RIP-обновлениями через соединение 10.0.0.0/30.

# 12. Задание 9. Настройка RIP v2 на R2

На R2:

enable configure terminal router rip version 2 no auto-summary network 10.0.0.0 network 192.168.30.0 exit

R2 будет передавать R1 информацию о сети филиала 192.168.30.0/24.

# 13. Задание 10. Проверка динамических маршрутов

На R1 выполните:

show ip route show ip protocols

В таблице маршрутизации R1 должна появиться сеть 192.168.30.0/24 с буквой R.

R 192.168.30.0/24 ...

На R2 должны появиться маршруты к сетям VLAN:

R 192.168.10.0/24 ... R 192.168.20.0/24 ...

Обозначения:

C = Connected R = RIP

# 14. Задание 11. Финальная проверка

С PC1 выполните:

ping 192.168.30.10

С PC2 выполните:

ping 192.168.30.10

Оба компьютера головного офиса должны иметь доступ к компьютеру филиала. Статические маршруты для этого создавать не нужно.

# 15. Дополнительная проверка RIP

Для наблюдения за изменением маршрутов можно временно отключить соединение между R1 и R2:

interface gigabitEthernet0/1 shutdown

Маршрут RIP к удалённой сети через некоторое время исчезнет из таблицы маршрутизации. После повторного включения интерфейса:

interface gigabitEthernet0/1 no shutdown

маршрутизаторы снова обменяются RIP-обновлениями, и динамические маршруты восстановятся.

# 16. Ожидаемый результат

Созданы VLAN 10 ADMIN и VLAN 20 IT.

PC1 и PC2 находятся в разных VLAN.

Между SW1 и R1 настроен trunk.

R1 маршрутизирует трафик между VLAN с помощью Router-on-a-Stick.

R1 и R2 связаны сетью 10.0.0.0/30.

На обоих маршрутизаторах настроен RIP версии 2.

R1 автоматически получает маршрут 192.168.30.0/24 через RIP.

R2 автоматически получает маршруты 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24 через RIP.

PC1 и PC2 успешно пингуют PC3.

# 17. Контрольные вопросы

Для чего используются VLAN?

Чем access-порт отличается от trunk-порта?

Для чего используется Router-on-a-Stick?

Что делает команда encapsulation dot1Q 10?

Чем динамическая маршрутизация отличается от статической?

Для чего нужна команда router rip?

Почему в работе используется version 2?

Что делает команда no auto-summary?

Какой буквой маршруты RIP обозначаются в show ip route?

Какая команда показывает, какие протоколы маршрутизации работают на роутере?