ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Сеть небольшого колледжа»

Cisco Packet Tracer

1. Цель проекта

Спроектировать и настроить в Cisco Packet Tracer сеть небольшого колледжа, состоящую из нескольких отделов, серверной и беспроводного сегмента.

В проекте необходимо практически применить:

IPv4-адресацию и маски подсетей;

статическую настройку сетевых параметров;

Default Gateway;

маршрутизацию между различными подсетями;

DNS;

HTTP-сервис;

проводное Ethernet-подключение;

Wi-Fi;

сетевой принтер;

проверку связности и диагностику ошибок.

В этой версии проекта DHCP и DHCP Relay не используются. Все конечные устройства получают IP-адреса вручную.

2. Структура организации

| Подразделение | Устройства | Подсеть |
| --- | --- | --- |
| Администрация | 3 ПК + принтер | 192.168.10.0/24 |
| Преподаватели | 4 ПК | 192.168.20.0/24 |
| Компьютерный класс | 6 ПК | 192.168.30.0/24 |
| Серверная | 2 сервера | 192.168.40.0/24 |
| Wi-Fi студентов | 2 ноутбука + 2 смартфона | 192.168.50.0/24 |

Каждое подразделение должно находиться в отдельной IP-подсети.

3. Необходимое оборудование

1 × Router с достаточным количеством Ethernet-интерфейсов либо установленными дополнительными модулями;

4 × Switch;

1 × Access Point;

2 × Server;

13 × PC;

2 × Laptop;

2 × Smartphone;

1 × Printer.

Допускается использовать другую модель маршрутизатора, если она позволяет подключить все необходимые подсети.

4. Построение топологии

Соберите сеть по следующей логической схеме. Физическое расположение устройств в рабочем поле Packet Tracer можно выбрать самостоятельно.

ROUTER R1
                             |
        +------------+-------+-------+------------+
        |            |       |       |            |
        v            v       v       v            v
    ADMIN        TEACHERS    LAB   SERVERS       WI-FI
      |              |       |       |             |
     SW1            SW2     SW3     SW4            AP
   /  |  \          /|\      /|\     / \         ))) (((
 PC0 PC1 PC2       PCs     PCs    WEB  DNS     Laptop/Phone
      |
   Printer

5. План IP-адресации

| Подсеть | Адрес сети | Маска | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Преподаватели | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| Компьютерный класс | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Серверная | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
| Wi-Fi | 192.168.50.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |

Адрес .1 в каждой подсети назначается соответствующему интерфейсу маршрутизатора R1.

6. Адресация устройств

6.1. Администрация

| Устройство | IP | Mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.40.20 |
| PC1 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.40.20 |
| PC2 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.40.20 |
| Printer0 | 192.168.10.50 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | — |

6.2. Преподаватели

| Устройство | IP | Mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher-PC0 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.40.20 |
| Teacher-PC1 | 192.168.20.11 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.40.20 |
| Teacher-PC2 | 192.168.20.12 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.40.20 |
| Teacher-PC3 | 192.168.20.13 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.40.20 |

6.3. Компьютерный класс

| Устройство | IP | Mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lab-PC0 | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.40.20 |
| Lab-PC1 | 192.168.30.11 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.40.20 |
| Lab-PC2 | 192.168.30.12 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.40.20 |
| Lab-PC3 | 192.168.30.13 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.40.20 |
| Lab-PC4 | 192.168.30.14 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.40.20 |
| Lab-PC5 | 192.168.30.15 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.40.20 |

6.4. Серверная

| Устройство | Назначение | IP | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Server1 | WEB Server | 192.168.40.10 | 192.168.40.1 |
| Server2 | DNS Server | 192.168.40.20 | 192.168.40.1 |

6.5. Wi-Fi

| Устройство | IP | Mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptop0 | 192.168.50.10 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | 192.168.40.20 |
| Laptop1 | 192.168.50.11 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | 192.168.40.20 |
| Smartphone0 | 192.168.50.12 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | 192.168.40.20 |
| Smartphone1 | 192.168.50.13 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | 192.168.40.20 |

Все адреса вводятся вручную через Desktop → IP Configuration или соответствующее окно конфигурации устройства.

7. Настройка маршрутизатора

На R1 настройте интерфейсы, подключённые к каждой подсети. Для каждого интерфейса назначьте адрес шлюза и включите порт.

| Сегмент | IP интерфейса R1 | Маска |
| --- | --- | --- |
| Administration | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
| Teachers | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 |
| Computer Lab | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 |
| Servers | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 |
| Wi-Fi | 192.168.50.1 | 255.255.255.0 |

Если все пять сетей непосредственно подключены к одному маршрутизатору, дополнительные статические маршруты между ними не требуются: Router знает напрямую подключённые сети автоматически.

8. Настройка WEB-сервера

1. На Server1 задайте IP 192.168.40.10, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.40.1 и DNS 192.168.40.20.

2. Откройте Server1 → Services → HTTP.

3. Включите HTTP → ON.

4. Измените содержимое главной страницы, например: «College Internal Network — Внутренний портал колледжа».

5. Сохраните страницу.

9. Настройка DNS-сервера

1. На Server2 задайте IP 192.168.40.20, Mask 255.255.255.0 и Gateway 192.168.40.1.

2. Откройте Server2 → Services → DNS.

3. Включите DNS → ON.

4. Добавьте запись: college.local → 192.168.40.10.

5. Сохраните запись.

После этого устройства, у которых DNS Server = 192.168.40.20, должны открывать WEB-сервер по имени college.local.

10. Настройка Wi-Fi

1. Добавьте Access Point и подключите его к сетевому сегменту 192.168.50.0/24.

2. Задайте SSID: College-WiFi.

3. Настройте беспроводную защиту и пароль.

4. Подключите Laptop0, Laptop1, Smartphone0 и Smartphone1 к College-WiFi.

5. На каждом беспроводном устройстве вручную задайте IP-адрес, маску, Gateway 192.168.50.1 и DNS 192.168.40.20 согласно таблице адресации.

11. Проверка связности

После настройки выполните последовательную проверку сети.

| Проверка | Что проверяется |
| --- | --- |
| PC0 → PC1 | Связь внутри Administration |
| Teacher-PC0 → Teacher-PC1 | Связь внутри Teachers |
| Lab-PC0 → Lab-PC5 | Связь внутри Computer Lab |
| PC0 → 192.168.20.10 | Маршрутизация Administration → Teachers |
| Teacher-PC0 → 192.168.30.10 | Маршрутизация Teachers → Lab |
| Lab-PC0 → 192.168.40.10 | Доступ к WEB Server |
| Laptop0 → 192.168.40.20 | Доступ Wi-Fi к DNS Server |
| PC0 → 192.168.10.50 | Доступ к принтеру |

Проверку можно выполнять через Command Prompt с помощью ping или через Add Simple PDU.

12. Проверка WEB и DNS

1. На PC0 откройте Desktop → Web Browser.

2. Перейдите по адресу http://192.168.40.10.

3. Убедитесь, что страница WEB-сервера открывается.

4. Затем откройте http://college.local.

5. Повторите проверку с компьютера преподавателя, компьютера класса и ноутбука Wi-Fi.

13. Добавление нового компьютера

Добавьте ещё один компьютер в Computer Lab и подключите его к SW3.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| IP | 192.168.30.16 |
| Mask | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.168.30.1 |
| DNS | 192.168.40.20 |

1. Настройте новый компьютер вручную.

2. Проверьте ping до 192.168.30.10.

3. Проверьте ping до 192.168.40.10.

4. Откройте http://college.local.

14. Диагностика неисправности

После успешного завершения проекта специально создайте ошибку на PC0: замените правильный Default Gateway 192.168.10.1 на 192.168.20.1.

После изменения проверьте:

PC0 → PC1;

PC0 → 192.168.20.10;

PC0 → 192.168.40.10;

http://college.local.

Объясните, почему связь с устройствами своей подсети может продолжать работать, а доступ к другим подсетям перестаёт работать. После анализа верните правильный Gateway 192.168.10.1.

15. Работа в Simulation Mode

Переключитесь в Simulation Mode и проследите прохождение пакета от PC0 до Server1.

Определите, когда используется ARP;

посмотрите, на какой MAC-адрес PC0 отправляет кадр при обращении к другой подсети;

проследите прохождение пакета через Router R1;

обратите внимание на изменение Ethernet-кадра при переходе между сетевыми сегментами;

проследите DNS-запрос при открытии college.local и последующий HTTP-запрос к WEB Server.

16. Итоговая проверка проекта

| Проверка | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Admin PC → Admin PC | Успешно |
| Admin PC → Teacher PC | Успешно |
| Teacher PC → Lab PC | Успешно |
| Lab PC → WEB Server | Успешно |
| Wi-Fi Laptop → WEB Server | Успешно |
| Admin PC → Printer | Успешно |
| http://192.168.40.10 | Открывается |
| http://college.local | Открывается |
| Новый Lab PC → college.local | Открывается |
| Все конечные устройства | Имеют статические IP-адреса |

17. Результат проекта

В результате должна быть построена работоспособная сеть небольшого колледжа, в которой маршрутизатор объединяет пять отдельных IP-подсетей, Server1 предоставляет внутренний WEB-сайт, Server2 выполняет функцию DNS-сервера, Wi-Fi-устройства подключаются через Access Point, а все конечные устройства используют статическую IPv4-адресацию.

Проект закрепляет понимание IP-адреса, маски сети, Default Gateway, маршрутизации, DNS, HTTP, Ethernet, Wi-Fi и базовой диагностики сетевых неисправностей.