ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: Построение топологии компьютерной сети и настройка динамической маршрутизации

Цель работы

создавать компьютерную сеть в Cisco Packet Tracer;

соединять компьютеры, коммутаторы и маршрутизаторы;

назначать IP-адреса сетевым устройствам;

настраивать динамическую маршрутизацию;

использовать протокол RIP версии 2;

просматривать таблицу маршрутизации;

проверять доступность устройств в сети;

находить и устранять ошибки сетевой конфигурации.

Необходимое программное обеспечение

Cisco Packet Tracer.

Основные устройства: Router, Switch, PC и соединительные кабели.

Задание 1. Настройка простой сети с тремя маршрутизаторами

Создайте в Cisco Packet Tracer следующую топологию:

PC1             PC2              PC3
 |               |                |
SW1             SW2              SW3
 |               |                |
R1 ----------- R2 ----------- R3

Для построения сети используйте 3 маршрутизатора, 3 коммутатора и 3 компьютера.

Таблица IP-адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | FastEthernet0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| R1 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| R1 | G0/1 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 |
| R2 | G0/0 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 |
| R2 | G0/1 | 10.0.23.1 | 255.255.255.252 |
| R2 | G0/2 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |
| PC2 | FastEthernet0 | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 |
| R3 | G0/0 | 10.0.23.2 | 255.255.255.252 |
| R3 | G0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |
| PC3 | FastEthernet0 | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 |

Шлюзы компьютеров

PC1 — 192.168.1.1 PC2 — 192.168.2.1 PC3 — 192.168.3.1

Настройка интерфейсов маршрутизаторов

После назначения IP-адреса каждому интерфейсу необходимо включить его командой:

no shutdown

Проверьте состояние интерфейсов:

show ip interface brief

Все используемые интерфейсы должны иметь состояние:

up up

Настройка RIP на R1

enable configure terminal router rip version 2 no auto-summary network 192.168.1.0 network 10.0.0.0 end

Настройка RIP на R2

enable configure terminal router rip version 2 no auto-summary network 192.168.2.0 network 10.0.0.0 end

Настройка RIP на R3

enable configure terminal router rip version 2 no auto-summary network 192.168.3.0 network 10.0.0.0 end

Проверка маршрутизации

На каждом маршрутизаторе выполните:

show ip route

В таблице маршрутизации должны появиться маршруты, обозначенные буквой R, например:

R 192.168.3.0/24

Это означает, что маршрут был получен при помощи протокола RIP.

Проверка связи

На PC1 откройте Desktop → Command Prompt и выполните:

ping 192.168.2.10 ping 192.168.3.10

На PC3 выполните:

ping 192.168.1.10

Все компьютеры должны успешно обмениваться пакетами.

Задание 2. Самостоятельная настройка сети

Создайте следующую топологию:

PC1                           PC2
 |                             |
SW1                           SW2
 |                             |
R1 -------- R2 -------- R3 ----|
             |
            SW3
             |
            PC3

Используйте следующие сети:

| Назначение | Сеть |
| --- | --- |
| LAN 1 | 192.168.10.0/24 |
| LAN 2 | 192.168.20.0/24 |
| LAN 3 | 192.168.30.0/24 |
| R1–R2 | 10.0.12.0/30 |
| R2–R3 | 10.0.23.0/30 |

Самостоятельно выполните следующие действия:

1. Определите IP-адреса интерфейсов маршрутизаторов.

2. Назначьте IP-адреса компьютерам.

3. Укажите правильный Default Gateway для каждого компьютера.

4. Настройте интерфейсы маршрутизаторов.

5. Включите интерфейсы командой no shutdown.

6. Настройте RIP версии 2 на всех маршрутизаторах.

7. Отключите автоматическую суммаризацию командой no auto-summary.

8. Проверьте таблицу маршрутизации командой show ip route.

9. Проверьте настройки RIP командой show ip protocols.

10. Выполните ping между всеми компьютерами.

Задание 3. Корпоративная сеть с четырьмя маршрутизаторами

Постройте следующую топологию:

PC1                                      PC4
 |                                        |
SW1                                      SW4
 |                                        |
R1 -------- R2 -------- R3 -------- R4
             |           |
            SW2         SW3
             |           |
            PC2         PC3

Локальные сети

LAN R1 — 192.168.1.0/24 LAN R2 — 192.168.2.0/24 LAN R3 — 192.168.3.0/24 LAN R4 — 192.168.4.0/24

Соединения между маршрутизаторами

R1–R2 — 10.0.12.0/30 R2–R3 — 10.0.23.0/30 R3–R4 — 10.0.34.0/30

Самостоятельно разработайте таблицу адресации.

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| PC1 |  |  |  |
| PC2 |  |  |  |
| PC3 |  |  |  |
| PC4 |  |  |  |

После настройки IP-адресов настройте RIP v2 на всех четырёх маршрутизаторах:

router rip version 2 no auto-summary

Добавьте необходимые сети командой:

network ...

После завершения настройки выполните:

show ip route show ip protocols

Проверка работы сети

Проверьте следующие соединения:

PC1 → PC4 PC2 → PC4 PC3 → PC1 PC4 → PC1

Используйте команду ping IP-адрес. Все проверки должны завершиться успешно.

Задание 4. Поиск и исправление ошибок

Создайте сеть из трёх маршрутизаторов:

PC1                       PC3
 |                         |
SW1                       SW3
 |                         |
R1 -------- R2 -------- R3
             |
            SW2
             |
            PC2

Используйте сети:

LAN 1 — 192.168.10.0/24 LAN 2 — 192.168.20.0/24 LAN 3 — 192.168.30.0/24 R1–R2 — 10.0.12.0/30 R2–R3 — 10.0.23.0/30

Настройте сеть самостоятельно. После завершения настройки измените несколько параметров сети так, чтобы связь между компьютерами перестала работать.

Можно изменить один или несколько параметров:

IP-адрес;

маску подсети;

Default Gateway;

настройки RIP;

состояние интерфейса;

объявляемую через RIP сеть.

После этого необходимо определить причину отсутствия связи и восстановить работоспособность сети.

Для диагностики используйте команды:

show ip interface brief show ip route show ip protocols show running-config ping IP-адрес

После исправления ошибок все компьютеры должны снова обмениваться пакетами.

Задание 5. Самостоятельное проектирование корпоративной сети

Необходимо создать компьютерную сеть организации, состоящую из четырёх отделов:

Администрация;

Бухгалтерия;

IT-отдел;

Отдел продаж.

Каждый отдел должен иметь отдельную локальную сеть.

Администрация
     |
    SW1
     |
    R1
     |
    R2 ---- SW2 ---- Бухгалтерия
     |
    R3 ---- SW3 ---- IT-отдел
     |
    R4 ---- SW4 ---- Отдел продаж

Требования к сети

минимум 4 маршрутизатора;

минимум 4 коммутатора;

минимум 8 компьютеров;

минимум по 2 компьютера в каждом отделе.

Каждый отдел должен находиться в отдельной сети /24. Например:

192.168.10.0/24 192.168.20.0/24 192.168.30.0/24 192.168.40.0/24

Соединения между маршрутизаторами должны использовать сети /30. Например:

10.0.12.0/30 10.0.23.0/30 10.0.34.0/30

Допускается использовать собственную схему IP-адресации.

Необходимо выполнить

1. Построить топологию сети.

2. Соединить все устройства.

3. Разработать таблицу IP-адресации.

4. Настроить IP-адреса маршрутизаторов.

5. Настроить IP-адреса компьютеров.

6. Настроить Default Gateway.

7. Включить все используемые интерфейсы.

8. Настроить RIP v2.

9. Проверить таблицы маршрутизации.

10. Проверить доступность компьютеров разных отделов.

Проверка конфигурации

| Назначение | Команда |
| --- | --- |
| Проверка интерфейсов | show ip interface brief |
| Проверка таблицы маршрутизации | show ip route |
| Проверка RIP | show ip protocols |
| Просмотр конфигурации | show running-config |
| Проверка доступности устройства | ping IP-адрес |